ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової

служби України

_______________ № ______

Інструкція про заходи пожежної

безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних

та будівельно-монтажних робіт у Державній податковій службі України

І. Галузь застосування

Ця інструкція поширюється на всі види тимчасових вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки під час їх проведення, порядок дій у разі виникнення пожежі та є обов’язковою для вивчення і виконання всіма посадовими особами та працівниками, залученими до цих робіт.

ІІ. Вимоги пожежної безпеки

Під час організації роботи щодо проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт необхідно дотримуватись вимог пожежної безпеки відповідно до розділу VII Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697       (зі змінами).

- Зварювальні та інші вогневі роботи

З працівниками, перед виконанням ними разових, (тимчасових) пожежонебезпечних робіт (зварювальних, паяльних, малярних, будівельно-монтажних тощо), керівником робіт проводиться цільовий протипожежний інструктаж. Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу зазначається у документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск).

Керівник структурного підрозділу зобов’язаний оформити наряд-допуск на виконання тимчасових вогневих робіт згідно з додатком до Інструкції.

Проведення газозварювальних та інших вогневих робіт на тимчасових місцях дозволяється лише після вжиття заходів, які унеможливлюють пожежу: очищення робочого місця від горючих матеріалів, захисту горючих конструкцій, забезпечення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками, ящиком із піском та лопатою, відром із водою), які вказуються в наряді-допуску.

Технологічне устаткування, на якому передбачається проведення газозварювальних та інших вогневих робіт, слід привести до пожежобезпечного стану до початку цих робіт (видалити пожежовибухонебезпечні речовини та відкладення, відключити діючі комунікації, виконати безпечними методами очищення, прошпарення й промивання, забезпечити вентиляцію та контроль за повітряним середовищем тощо).

Під час проведення вогневих робіт у вибухопожежонебезпечних місцях становлюється суворий контроль за станом повітряного середовища шляхом проведення експрес-аналізів із використанням газоаналізаторів.

Місце проведення газозварювальних робіт необхідно очистити від горючих речовин.

Щоб унеможливити потрапляння розпечених частинок металу в суміжні приміщення, на сусідні поверхи та розташоване поряд устаткування, всі оглядові, технологічні й вентиляційні люки, монтажні та інші отвори в перекриттях, стінах і перегородках приміщень, де проводиться вогневі роботи, закривають негорючими матеріалами.

Приміщення, в яких ймовірне скупчення парів легкозаймистих (далі – ЛЗР) і горючих рідин (далі – ГР) та горючих газів, перед проведенням вогневих робіт мають бути ретельно провентильовані.

Двері, що з’єднують приміщення, де проводяться газозварювальні та інші вогневі роботи, з суміжними приміщеннями, мають бути зачинені. У разі проведення електрозварювальних робіт, пов’язаних з частими переміщеннями зварювальних установок, мають застосовуватися міцні кабелі.

Електроди, застосовані під час зварювання, повинні бути заводського виготовлення і відповідати номінальній величині зварювального струму. У разі заміни електродів, їх залишки (недогарок) слід класти у спеціальний металевий ящик, встановлений біля місця зварювальних робіт.

Електрозварювальна установка на увесь час роботи повинна бути заземлена. Опір ізоляції струмопровідних частин зварювального кола повинен бути не нижче 0,5 Ом. Ізоляцію треба перевіряти не рідше одного разу на три місяці, і вона повинна витримувати напругу 2 кВт протягом 0,12 годин.

Розігрівання (варіння) бітумів та смол необхідно здійснювати у спеціальних котлах, що мають бути справними й забезпеченими кришками з негорючих матеріалів, які щільно закриваються.

Місце розігрівання, варіння бітумів та смол слід обносити валом або бортиком з негорючих матеріалів не менше 0,3 м заввишки. Під час перерв у роботі, а також наприкінці робочої зміни газозварювальна апаратура має відключатися, а шланги – від’єднуватися й звільнятися від горючих газів.

Після закінчення робіт усю апаратуру й устаткування прибирають у спеціально відведені для цього приміщення (місця). Усі працівники (виконавці робіт) зобов’язані вміти користуватися вогнегасниками та іншими наявними первинними засобами пожежогасіння.

Під час проведення зварювальних та інших вогневих робіт

забороняється:

розпочинати роботи за несправної апаратури;

допускати до вогневих робіт осіб, які не мають кваліфікованих посвідчень і не пройшли в установленому порядку спеціального навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму та щорічної перевірки знань із одержанням спеціального посвідчення;

проводити зварювання, різання або паяння свіжопофарбованих конструкцій та виробів до остаточного висихання фарби;

виконувати вогневі роботи, користуватися одягом і рукавицями зі слідами масел (мастила), жирів, бензину, гасу та інших легкозаймистих і горючих рідин;

зберігати в одному приміщенні кисневі балони та балони із горючими газами, карбід кальцію, фарби, мастила та жири;

виконувати вогневі роботи на апаратах і комунікаціях, заповнених горючими й токсичними матеріалами, а також на тих, що перебувають під тиском негорючих рідин, газів, парів та повітря або під електричною напругою;

проводити вогневі роботи на елементах будівель, виготовлених із легких металевих конструкцій з горючими та важкогорючими утеплювачами;

відігрівати замерзлі ацетиленові генератори, трубопроводи, вентилі, редуктори та інші деталі газозварювальних установок відкритим вогнем або розпеченими предметами;

допускати стикання кисневих балонів, редукторів та іншого зварювального обладнання з маслами (мастилами), промасленим одягом і ганчір’ям;

переносити балони на плечах та в руках;

зберігати й транспортувати балони з газами без нагвинчених на їхні горловини запобіжних ковпаків;

працювати від одного водяного затвору двом та більше зварювальникам;

завантажувати карбід кальцію завищеної грануляції, заштовхувати його в лійку апарата за допомогою залізних палиць і дроту, а також працювати на карбідному пилові;

завантажувати карбід кальцію в мокрі завантажувальні кошики карбідом більш як на половину їхнього об’єму під час роботи генераторів “вода на карбід”;

продувати шланги для горючих газів киснем (кисневі шланги – горючими газами) та робити взаємну заміну шлангів під час роботи;

користуватися шлангами, довжина яких перевищує 30 м, а під час виконання монтажних робіт – 40 м (використання шлангів завдовжки          понад 40 м дозволяється у виняткових випадках, з письмового дозволу посадової особи, яка видала наряд-допуск на виконання робіт);

перекручувати, заломлювати чи затискати газопідвідні шланги;

переносити генератор, за наявності, в газозбірнику ацетилену;

форсувати роботу ацетиленових генераторів шляхом навмисного підвищення тиску газу в них або одноразового збільшення завантаження карбіду кальцію;

використовувати мідний інструмент для розкриття барабанів із карбідом кальцію, а мідь – як припій для паяння ацетиленової апаратури та в тих місцях, де ймовірне стикання її з ацетиленом;

залишати котли без нагляду в процесі розігрівання (варіння) бітумів та смол;

продовжувати топлення котлів з бітумами (смолами) у разі появи їх витікання.

Посадова особа, відповідальна за пожежну безпеку приміщення (ділянки, установки, території тощо), де проводились газозварювальні роботи, зобов’язана забезпечити перевірку місця їх проведення впродовж двох годин після завершення робіт. Про приведення місця газозварювальних робіт до пожежобезпечного стану виконавець і відповідальна за пожежну безпеку посадова особа роблять у наряді-допуску відповідні позначки.

- Фарбувальні роботи

Фарбувальні роботи необхідно починати з місць найбільш віддалених від виходів з приміщень, а в коридорах – після завершення робіт у приміщеннях.

Наносити фарби, клеї, мастики на основі синтетичних смол, наклеювати плиткові й рулонні полімерні матеріали слід після закінчення всіх будівельно-монтажних та санітарно-технічних робіт перед остаточним пофарбуванням приміщень.

Для виконання робіт з використанням мастик, клеїв та інших горючих речовин повинен застосовуватися інструмент із матеріалів, що не дають іскор.

Промивати інструмент і обладнання, що застосовуються під час виконання робіт з ГР, необхідно на відкритому майданчику або в приміщенні, що має вентиляцію.

У разі використання ГР, їх кількість на робочому місці не повинна  перевищувати змінної потреби. Ємності з ГР треба відкривати лише перед використанням, не тримати їх відкритими і після закінчення роботи здавати на склад. Тара з-під цих речовин повинна зберігатися у спеціально відведеному місці поза приміщеннями.

Пролиті легкозаймисті й ГР слід негайно прибирати за допомогою тирси або ганчір’я з покриття підлоги, яке виконується з негорючих матеріалів і таких, що унеможливлюють іскроутворення в разі ударів.

Приміщення та робочі зони, в яких проводяться роботи з ГР, що виділяють вибухопожежонебезпечні пари мають бути забезпечені природною або примусовою припливно – витяжною вентиляцією.

У цих приміщеннях не повинні виконуватися роботи, пов’язані з використанням вогню, що викликають іскроутворення; не допускається перебування осіб, які безпосередньо не беруть участі у виконанні цих робіт.

Перед входом у такі приміщення повинні вивішуватися попереджувальні знаки і написи. Ці приміщення (робочі зони) повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння.

Під час проведення фарбувальних робіт забороняється:

користуватися відкритим вогнем у радіусі 20 м від місця змішування легкозаймистих матеріалів та вибухопожежонебезпечних речовин;

використовувати речовини, матеріали та вироби, які не мають характеристик пожежної небезпеки, а також інструкцій з безпечного виконання робіт;

готувати фарби і лаки безпосередньо на робочому місці;

здійснювати фарбувальні роботи, коли відключені системи вентиляції.

- Будівельно-монтажні роботи

Замовник спільно з підрядною організацією зобов’язаний призначити наказом відповідальних за пожежну безпеку осіб від замовника і підрядної організації по об’єкту в цілому та по окремих дільницях.

Особи, відповідальні за пожежну безпеку на об’єкті, повинні:

організувати вивчення та забезпечити контроль за виконанням на об’єктах правил пожежної безпеки, інструктажів та перевірку знань з питань пожежної безпеки працівниками;

встановити на об’єктах режим куріння, проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт, порядок прибирання, вивезення, утилізації горючих будівельних відходів;

здійснювати заходи щодо забезпечення об’єктів первинними засобами пожежогасіння, знаками пожежної безпеки.

Особи, відповідальні за пожежну безпеку на дільниці, зобов’язані:

забезпечити дотримання на дільницях встановленого протипожежного режиму всіма працівниками;

знати пожежну небезпеку ділянки, своєчасно та якісно виконувати протипожежні заходи, передбачені проектною документацією;

забезпечити пожежобезпечну експлуатацію приладів опалення та установок, електромереж, вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків та несправностей, що можуть призвести до виникнення пожежі;

не допускати перебування працівників та інших осіб, які закінчили роботу, на дільниці.

Горючі будівельні відходи необхідно щодня прибирати з місць виконання      робіт та з території будівництва у спеціально відведені місця.

У разі пошкодження шару вогнезахисної обробки під час будівельно-монтажних робіт повинні вживатися заходи щодо негайного його відновлення.

Кількість утеплювачів та покрівельних рулонних матеріалів на місцях виконання робіт не повинна перевищувати змінної потреби.

Усі роботи із застосуванням відкритого вогню мають проводитися до початку використання горючих матеріалів. Заправляти паливом агрегати на покрівлі слід у спеціальному місці, забезпеченому вогнегасниками та ящиком з піском.

Освітлювальні прожектори на території будівельного майданчика потрібно встановлювати на окремих опорах.

На території будівництва, в місцях розташування тимчасових будівель, складів, майстерень встановлюються пожежні щити (стенди) та бочки з водою.

Під час проведення будівельно-монтажних робіт забороняється:

розводити багаття на території будівництва;

курити в місцях зберігання і застосування ГР та матеріалів;

закривати, утеплювати конструкції риштувань горючими матеріалами;

проводити електрогазозварювальні та інші вогневі роботи під час улаштування гідро- та пароізоляції на покрівлі, монтажу панелей з утеплювачем із горючих матеріалів;

зберігати паливо для заправлення агрегатів, а також порожню тару з під палива на покрівлі;

застосування відкритого вогню, а також вогневих, електричних калориферів та газових пальників інфрачервоного випромінювання в місцях обігріву працівників;

зберігати горючі та важкогорючі речовини та матеріали, а також проводити інші види робіт у місцях, де працюють установки з газовими пальниками інфрачервоного опромінювання;

застосування для сушіння та обігрівання приміщень саморобних нагрівальних приладів та електроприладів з відкритими електронагрівними елементами.

ІІІ. Обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

У разі виявлення пожежі або її ознак (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), кожен працівник зобов’язаний:

оцінити обстановку і негайно повідомити про це пожежно-рятувальний підрозділ за тел. 101. При цьому необхідно назвати: адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність осіб, а також повідомити своє прізвище;

вимкнути з мережі прилади електропостачання та систему вентиляції;

оповістити працівників про пожежу;

повідомити про виникнення пожежі коменданта за телефонами:                096 830 83 38 (мобільний) або 38 26 (внутрішній), зазначити місце виникнення пожежі, масштаб пожежі, наявність людей і свої ім’я, прізвище;

повідомити безпосереднього керівника та/або посадову особу, яка виконує його обов’язки, про виникнення пожежі;

вжити (по можливості) заходів до евакуації осіб та збереження матеріальних цінностей, розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння;

організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів.

Посадова особа, що прибула на місце пожежі, зобов’язана:

перевірити, чи повідомлено пожежно-рятувальний підрозділ про виникнення пожежі (продублювати повідомлення);

здійснювати керівництво гасінням пожежі до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів;

у разі загрози життю осіб, негайно організувати їх рятування (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх осіб, не пов’язаних з ліквідацією пожежі;

відключити мережі електро- і газопостачання (за винятком системи протипожежного захисту), системи вентиляції та кондиціонування повітря (за винятком пристроїв протидимного захисту) і здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню поширення пожежі і збереженню матеріальних цінностей;

у разі потреби, викликати до місця пожежі медичну та інші служби;

організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів і забезпечити безперешкодний їх доступ до місця виникнення пожежі;

доповісти керівнику структурного підрозділу або особі, що його заміщує, про вжиті заходи щодо ліквідації пожежі, евакуації осіб та збереження матеріальних цінностей.

____________________________